师市环审〔2024〕21号

关于阿拉尔市渝茂塑业有限公司年产3000吨PVC管材项目（重新报批）环境影响

报告表的批复

阿拉尔市渝茂塑业有限公司：

你单位报送的《关于阿拉尔市渝茂塑业有限公司年产3000吨PVC管材项目（重新报批）环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市渝茂塑业有限公司年产3000吨PVC管材项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于六团职工创业园，原阿拉尔宇博电动车制造有限公司厂区内，总占地面积为7030平方米，用地性质为工业用地。项目北侧为新疆崇新管业有限公司，西侧为S207省道，东侧和南侧均为空地。项目中心地理坐标：东经80°26′2.714″，北纬40°59′2.562″。项目建设内容：新增5条PVC管材生产线；项目建成后：生产线增至10条，年生产PVC管材3000吨。项目总投资600万元，其中环保投资60万元，占总投资的10.0％。

二、该项目属于塑料板、管、型材制造项目，我局原则同意报告表的结论。项目生产主要原料为树脂-聚氯乙烯、重钙、轻钙。PVC 管生产工艺包括投料混料、挤出成型、激光喷码、冷却定型、牵引切割、破碎磨粉、成品入库等环节。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）该项目租用原阿拉尔宇博电动车制造有限公司现有厂房，施工期仅安装设备，故无废气、废水产生，产生的固废依托现有设施进行处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要有：原料投料、混料过程中产生的粉尘；破碎、磨粉过程中产生的粉尘，挤出熔融产生的有机废气及食堂油烟。原料投料、混料、破碎、磨粉产生的废气经“集气罩+软帘+布袋除尘器”处理，废气中颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物二级标准限值要求，后由一根不低于15米高排气筒（DA001）排放；挤出工序产生的有机废气经“集气罩+软帘+喷淋箱+UV光氧化催化+两级活性炭吸附”处理，氯化氢和非甲烷总烃排放均须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值后由一根不低于15米高排气筒（DA002）排放；厂界颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；氯化氢、非甲烷总烃无组织排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs的排放要求；食堂安装油烟净化器，食堂油烟经处理后须满足《饮食也油烟标准排放》（GB 18483-2001）中表2排放标准浓度限值要求后，由专用烟道引至楼顶排放。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是：冷却水、食堂废水和生活污水。冷却水循环使用；食堂废水经隔油池处理，与生活污水一同排入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）三级标准后，由阿拉尔市双城镇城新物业有限公司运至六团污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为挤出机、破碎机等设备运行产生的噪声及车辆运输噪声。通过选用低噪声先进设备，采取基础减震、合理布局、建筑隔声、加强设备维护保养等措施能有效降低噪声的产生和传播。项目建成运行后厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要有：布袋除尘器收集的粉尘、不合格产品及边角料、废包装材料、废旧滤袋、隔油池废油、化粪池污泥等一般固废和喷淋废水、废机油、废活性炭、废油桶、废含油抹布和手套、喷淋废液、废UV灯管等危险废物及生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘、不合格产品及边角料、废包装材料、废旧滤袋集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由废旧资源回收公司回收利用；隔油池委托废油脂公司清理处置；化粪池污泥由双城镇城新物业有限公司通过罐车清运处置。喷淋废水、废机油、废活性炭、废油桶、废含油抹布和手套、喷淋废液、废UV灯管等危险废物分类暂存于危废暂存间，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；生活垃圾集中收集后委托阿拉尔市双城镇城新物业服务有限公司统一清运至第一师六团城镇垃圾填埋场。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、六团根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年7月10日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、六团、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年7月10日印发