师市环审〔2024〕28号

关于第一师1团2023年（二期）新增粮食种植田间工程建设项目环境影响

报告表的批复

阿拉尔市神农农业科技发展有限公司：

你单位报送的《关于送审第一师1团2023年（二期）新增粮食种植田间工程建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师1团2023年（二期）新增粮食种植田间工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经专家审查和评估，现批复如下：

- 该项目位于一团六连、二十连，占地面积为17084亩，其中六连占地1397亩，二十连占地15687亩。六连项目坐标：东经80°0′41.83"~80°2′26.91″，北纬40°37′21.77"~ 40°38′22.41"；二十连项目坐标：东经80°0′49.49″~80°3′1.96″，北纬40°43′32.89″~40°46′8.20″。该项目建设内容：渠道防渗23.833千米，新挖排渠或排渠清淤111.548千米，修建田间道路48.758千米，电力线路8.705千米；高效节水、土壤改良12884亩，农田防护林1221亩。项目总投资18407.95万元，其中环保投资1813.25万元，占总投资的9.85%。

二、兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕308号）和根据阿克苏律天环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目在符合产业政策、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环保意识，严格控制施工人员、施工机械的活动范围，合理选线；施工期采取控制施工作业扰动面积、及时进行植被恢复等措施，严格落实项目水土保持“三同时”制度，加大水土流失综合整治和生态修复力度。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目产生的主要废气是：施工扬尘、机械燃油废气。须通过规范施工营地，施工区域设置围挡；合理安排施工工期，严禁在大风天气进行土方作业；定期对施工场所进行洒水降尘；临时土方在堆放时采用防尘布覆盖并洒水降尘；施工机械选用低能耗、高效率的燃油设施，减少废气排量；合理规划运输路线，材料运输采用苫布遮盖等措施进行防治。施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目施工期产生的废水主要是：车辆和机械冲洗废水、施工期生活污水。须通过车辆和机械冲洗废水经隔油沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘；施工期生活污水依托周边农户化粪池处理等措施进行防治。施工结束后，拆除各类临时设施并对土地进行平整和植被恢复，严禁将施工期废水以任何形式排入河道及周边地表水体。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目施工期的噪声源主要为运输车辆、挖掘机、装载机、推土机等产生的噪声。须通过选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械设备的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排施工时间，采取分段施工方式，在居民点附近施工时设临时隔声屏障等措施进行防治。加强施工现场运输车辆出入的管理，进场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目施工期产生的固体废物主要是：工程施工产生的弃土、生活垃圾。施工过程中产生的弃土优先回收利用，不能回收利用的运输至渣土填埋场进行填埋；施工期生活垃圾收集后定期清运至周边垃圾填埋场进行处置。

该项目运营期产生的废地膜、废滴灌带集中收集后，综合利用；废农药包装物按照《国家危险废物名录》（2021年版）中“危险废物豁免管理清单”及《农药包装废弃物回收处理管理办法》相关要求进行收集运输后，定期清运至生活垃圾填埋场填埋处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，你单位须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、一团金银川镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年12月5日

抄送：一团金银川镇、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年12月5日印发