师市环审〔2025〕19号

关于阿克苏沙雅县英也110千伏输变电工程

环境影响报告表的批复

兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心：

你单位报送的《关于送审阿克苏沙雅县英也110千伏输变电工程环境影响报告表的请示》及《阿克苏沙雅县英也110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 一、该项目位于兵地融合发展沙雅产业园内，中心地理坐标：东经82°32′32.342″，北纬41°11′53.636″,线路自拟建英也110千伏间隔出线2回，按单回路平行向北架设，破口π接入海蓝线。110千伏线路起点分别为：东经82°32′38.778″，北纬41°11′43.055″；东经82°32′37.426″，北纬41°11′43.712″；110千伏线路终点分别为：东经82°32′45.039″，北纬41°11′47.782″；东经82°32′37.701″，北纬41°11′51.490″。项目建设内容：新建110千伏升压站一座；110千伏线路2条，线路路径长度约2×0.2千米，总长度0.4千米；新建10千伏线路双回电缆755米，架空双回线路2.225千米，架空单回线路0.47千米。项目总投资5445.85万元，其中环保投资125万元，占总投资的2.3%。

- 二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕8号）和新疆清鹏环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目属于输变电工程。在符合产业政策、选址符合国土空间区域等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实生态环境保护和防沙治沙措施。项目施工严格控制在规定区域内；施工结束后平整临时占地，及时进行植被恢复；做好施工过程中水土保持、防沙治沙等生态保护措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目废气主要为施工期产生的施工扬尘、施工车辆运输扬尘。通过加强对施工现场和物料运输的管理，施工单位应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业；施工现场设置稳固整齐的围挡，高度不低于1.8米；进出工地的物料、渣土、运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；施工期间土方、建筑等易产生扬尘应采用洒水湿式施工方式，天气预报4级风以上天气停止产生扬尘的施工作业；施工过程中产生的建筑垃圾应当及时清运等措施后有效抑尘。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目废水主要为施工期混凝土基础养护废水、生活污水。施工过程中产生的废水量较少，经简易沉淀池收集沉淀处理后，回用于施工场地及运输道路洒水降尘。施工人员生活污水依托暂住民房现有污水处理设施进行处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声主要来自设备机械噪声等运行产生的噪声。选用符合国家噪声标准的电气设备，合理规划线路平面布置，合理选择导线截面、导线相序排列等以降低线路的电晕噪声水平。线路运行时声环境须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；升压站噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为废变压器油、线路检修时产生少量检修废弃物和工作人员产生的生活垃圾。废变压器油收集暂存于升压站内危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；检修废弃物作为废旧物资交旧退库回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处理；人员生活垃圾集中收集后随检修人员带回至垃圾收集站处理。

（六）严格落实电磁环境防治措施。线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得新建房屋；建设项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路跨越公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间；设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、兵地融合发展库沙新拜产业园积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年3月3日

抄送：兵地融合发展库沙新拜产业园，生态环境保护综合行政执法支队,新疆清鹏环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2025年3月6日印发