师市环审〔2025〕21号

关于新疆五好面粉加工有限公司新建面粉厂建设项目环境影响报告表的批复

新疆五好面粉加工有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆五好面粉加工有限公司新建面粉厂建设项目环境影响报告表的请示》及《新疆五好面粉加工有限公司新建面粉厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于第一师阿拉尔市九团，总占地面积8896.53平方米。项目区西侧为一平商贸有限公司，北侧为新疆水满分饮品有限公司，东侧为空地，南侧为S207道路。项目区中心地理位置坐标为东经81°07′12.616″，北纬40°33′36.464″。项目建设内容：生产车间一座、成品库一座、原料库一座、生活办公区一处等主体设施及配套辅助设施；项目建成后：日处理小麦50吨、年产面粉10500吨、次粉1907.309吨、麸粉3000吨。项目总投资700万元，其中环保投资83万元，占总投资的11.86%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕16号）和成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目属于农副食品加工业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期有组织废气主要为初清工序卸料粉尘、初清工序初筛粉尘、毛麦清理及净麦清理工序粉尘、制粉及打包工序粉尘。初清工序卸料粉尘由集气罩收集、初清工序初筛粉尘由密闭管道收集后，经旋风除尘+脉冲袋式除尘处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；毛麦清理及净麦清理工序粉尘由密闭管道收集经脉冲袋式除尘（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；制粉及打包工序废气由密闭管道收集经脉冲袋式除尘（TA003）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；废气中颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求。通过定期对废气处理设施进行维护保养，确保废气处理设施稳定运行；加强车间整体通风换气等措施后，厂界颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水经厂区内三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后经市政污水管网排至九团污水处理厂集中处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期的噪声主要为磁选机、筛选机等生产设备和风机运行产生的噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为：废润滑油，废润滑油桶和含油抹布，手套等危险废物及生产过程产生的秸秆、石子、土块、金属等杂质，小麦清理工序除尘器收集尘，制粉、打包车间除尘器收集粉尘等一般固体废物和生活垃圾。废润滑油，废润滑油桶，含油抹布，手套收集后分类分区暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；生产过程产生的秸秆、石子、土块、金属等杂质以及清理工序除尘器收集尘经收集后暂存至一般工业固体废物暂存间，定期交由环卫部门统一清运处理；打包工序及小麦制粉工序除尘器收集尘作为次粉产品外售；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门定期清运处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。危险废物贮存间为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；一般防渗区为三级化粪池、生产厂房、一般固废间，一般防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；简单防渗区为生活办公区及其他区域，采取一般地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、九团梨花镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年3月3日

抄送：九团梨花镇，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                     2025年3月6日印发