师市环审〔2025〕23号

关于兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园惠民路建设项目环境影响报告表的批复

兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心：

你单位报送的《关于送审兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园惠民路建设项目环境影响报告表的请示》及《兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园惠民路建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于库沙新拜产业园库车工业园内，永久占地面积为14.4312公顷，南起规划路，北至库车站铁路南侧。项目起点坐标：东经83°1′41.890″，北纬41°40′11.094″，终点坐标：东经83°1′32.914″，北纬41°41′40.206″。该项目建设内容为：拟建道路惠民路，长度为2769.23m，红线宽度50m，配套建设涵洞、给水管道、排水管道、再生水管道等管道及道路绿化工程等配套辅助设施。项目总投资16209.6万元，其中环保投资248万元，占总投资的1.53%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕31号）和新疆创禹水利环境科技有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目属于城市道路-主干道路建设项目。在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目施工前须完成落实的工作：项目涉及工程占地及拆迁。永久占地14.4312公顷，其中耕地9.2456公顷（一般耕地），林地0.5235公顷，交通运输用地0.3239公顷，水域及水利设施用地0.2487公顷，建设用地0.1006公顷，未利用地0.2555公顷。你单位需严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）及有关法规政策的规定办理手续。

四、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期生态环境防治和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目施工期产生的废气主要有：施工扬尘、沥青烟气、施工机械尾气。施工场地采取封闭式施工方式，场地四周设置围挡，渣土运输车辆采取全密闭，不得超载；对施工场地进行洒水降尘，进出车辆限速及清洗；其他易飞扬的细颗粒散体材料严密遮盖，运输时遮盖篷布，预防物料泄漏，施工裸露地表及时做严实处理，大风天气严禁施工；土方、水泥等散货物料的堆场四周设置防风围挡，控制堆垛的堆存高度小于5米，定期洒水，保证堆垛的湿润等措施后，确保施工场地扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源无组织排放浓度限值要求；沥青摊铺过程中采用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地，采取全封闭沥青摊铺车进行作业，摊铺路段设置临时封闭围挡；选用低能耗、低污染排放的施工机械车辆；严禁车辆超载运输；加强机械、车辆的维护和管理，降低施工机械尾气排放量等措施后，确保施工机械尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目建设期产生的废水主要是：施工废水。施工区设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池收集处理后回用于施工工序。施工完毕后，及时清理施工现场的残留物，拆除临时沉淀池，并平整土地。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目建设期的噪声源主要来自挖掘机、推土机、装卸机等施工活动中机械运行、车辆运输等产生的噪声。通过选用低噪声的施工机械和工艺设备，对振动较大的固定机械设备加装减振机座和隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量动力机械设备，施工运输车辆按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间等措施后，确保施工噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，道路边界外35米内区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求、35米外区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

- （五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要有：过往车辆乘坐人员抛洒的食品袋、水果皮、烟头等生活垃圾以及道路清扫垃圾。相关部门对道路清扫垃圾集中收集后清运。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、兵地融合发展库沙新拜产业园积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年3月3日

抄送：兵地融合发展库沙新拜产业园，生态环境保护综合行政执法支队，新疆创禹水利环境科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2025年3月6日印发