师市环审〔2025〕27号

关于新疆禹聚新型建材有限公司新型建材制砖生产项目环境影响报告表的批复

新疆禹聚新型建材有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆禹聚新型建材有限公司新型建材制砖生产项目环境影响评价报告表的请示》及《新疆禹聚新型建材有限公司新型建材制砖生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 一、该项目位于新疆阿拉尔市经济技术开发区南环路西3857号，新疆禹聚新型建材有限公司现有厂区已建3#生产车间内，用地性质为工业用地。项目区中心地理位置坐标为东经81°10′44.233″，北纬40°35′25.693″。项目为扩建工程，主要建设内容为新建1条石英石生态砖生产线、1条仿石材路沿石生产线及相关配套设备设施。石英石生态砖生产工艺：灰水泥、石英砂、天然彩砂及白水泥经过混料—高压压制成型—常温养护分离—磨光/抛丸—切割打包；仿石材路沿砖生产工艺：灰水泥、破碎石、水洗砂经过混料—高压压制成型—常温养护分离—磨光—打包。项目建成后，生产规模为石英石生态砖5.04万吨/年，仿石材路沿石14.96万吨/年。项目总投资700万元，其中环保投资48.5万元，占总投资的6.93%。

二、根据成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论和专家对项目的评价意见，该项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理等环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期有组织废气主要为搅拌粉尘、食堂油烟；无组织废气主要为原料和成品运输废气、水泥筒仓粉尘、堆场扬尘、投料粉尘、输送粉尘、磨光粉尘、抛丸粉尘、切割粉尘。搅拌粉尘经密闭管道+脉冲袋式除尘器处理后，由一根15米高的排气筒（DA003）排放，颗粒物排放须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中相关标准要求。食堂油烟经处理效率不低于75%的油烟净化器处理后，由专用烟道排放，油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中浓度限值要求。通过采取厂区内道路硬化，及时清扫，洒水降尘；水泥筒仓粉尘经顶部自带脉冲反吹袋式除尘器处理；原料库房密闭，破碎石堆放区、水洗砂堆放区设置喷雾装置，不作业时采用密目网对物料进行遮盖；生产车间封闭，上料斗上方安装喷雾装置，投料过程中开启喷雾装置进行洒水降尘；磨光、切割工序采取湿法作业；抛丸机进料口、出料口设置橡胶软帘，内部保持负压，抛丸粉尘经自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放等措施后，确保厂界颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620 -2013）表3浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为：成型挤压废水、设备清洗废水、磨光切割废水及生活污水。成型挤压废水经导流沟进入集水池，经废浆搅拌机搅拌均匀后回用于生态砖、路沿石生产；设备清洗废水直接全部回用于生态砖、路沿石生产；磨光、切割废水经导流沟收集后进入循环沉淀池，经三级沉淀后全部回用于磨光、切割工序，不外排。生活污水依托厂区已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经管网排至阿拉尔工业园区污水处理厂集中处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为石英石生态砖生产、仿石材路沿石生产设备和运输车辆产生的噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，布置在厂房内，对高噪声设备底部加减振坐垫，连接处加装减振材料；定期对设备进行保养和维修；合理安排运输时间，低速平稳行驶，禁止随意鸣笛等降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废机油等危险废物；废包材、不合格产品及废边角料、除尘器粉尘、循环沉淀池沉渣、化粪池污泥、等一般固体废物和生活垃圾。废机油暂存于厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。废包材及不合格产品及废边角料集中收集暂存一般固废暂存间，定期外售建材公司；除尘器粉尘、循环沉淀池沉渣定期清理，回用于生产；化粪池污泥定期委托环卫部门定期清掏清运处理。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门定期清运至阿拉尔生活垃圾填埋场处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物暂存间为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；一般防渗区为生产车间内除危废暂存间外的其他区域、成品堆放区、沉淀池、化粪池等，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；道路、生活区为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《阿拉尔经济技术开发区条例》有关要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年3月3日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2025年3月6日印发