师市环审〔2025〕33号

关于年产五千吨浓缩苹果汁项目（一期）

环境影响报告表的批复

阿拉尔市喜之源果汁有限公司：

你单位报送的《关于送审年产五千吨浓缩苹果汁项目（一期）环境影响报告表的申请》及《年产五千吨浓缩苹果汁项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于五团沙河镇。该项目北侧为新疆玉尔衮农业发展有限公司，南侧为滨河东路，东侧为道路，西侧为建设路。占地面积18100平方米,中心地理位置坐标：东经80°48' 10.089",北纬41°22' 49.819"。建设内容：建设一条浓缩苹果汁的生产线、2台4t/h燃气锅炉及1台6t/h燃气锅炉等主体设施及其配套附属设施；生产工艺为原料苹果清洗分选、破碎榨汁、澄清、蒸发器浓缩、杀菌及灌装；项目建成后：年产浓缩苹果汁2000吨。项目总投资4000万元，其中环保投资452万元，占总投资的11.3%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕48号）和阿克苏起点科技有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目属于热力生产和供应工程及饮料制造项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营过程中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期生态环境防治和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期有组织废气主要为锅炉烟气和食堂油烟、污水处理站产生的恶臭气体。锅炉烟气经“烟气外循环系统+风机分体式燃烧降氮”处理，废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及林格曼黑度排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求后，由8米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)限值要求后由专用烟道排放；污水处理站调节池通过采取封闭管理封闭加盖，定期喷洒除臭剂，加强通风等措施，确保厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界污染物限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为苹果清洗用水、设备清洗废水、车间清洁废水、浓缩果汁蒸发冷凝水、锅炉废水和生活污水。生产废水和锅炉废水经污水处理站（“格栅+气浮+调节酸化+A/O+混凝沉淀”工艺）处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，拉运至温宿产业园区污水处理厂处理；生活污水经项目区化粪池处理后须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后拉运至温宿产业园区污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要为供热锅炉、生产车间设备运行噪声。通过选择优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废机油、废润滑油、检验工序废液、废培养基等危险废物及挑选工序产生的烂果、压榨工序产生的果渣、过滤超滤产生的滤渣、废反渗透膜、锅炉房产生的非离子交换树脂、树脂吸附产生的废超滤膜、纯水制备产生的废树脂、污水处理站产生的污泥、栅渣等一般固体废物和生活垃圾。废机油、废润滑油、检验工序废液、废培养基收集后分类分区暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；烂果、滤渣集中收集，由环卫部门定期清运；果渣集中收集后暂存于一般固体废物暂存间，作为副产品外售处理；废反渗透膜、非离子交换树脂、废超滤膜、废树脂定期更换后由厂家直接回收带走；污水处理站污泥脱水后定期清运生活垃圾填埋场处理，栅渣由环卫部门清运；生活垃圾定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，以及项目区各生产功能泄漏的可能性，将危险废物暂存间、污水处理站划分为重点防渗区，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设；一般防渗区为生产车间、库房，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；简单防渗区为原料库、办公生活区、厂区道路，仅进行地面硬化。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，制定环境应急预案。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、五团沙河镇镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年3月18日

抄送：五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏起点科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2025年3月18日印发