师市环审〔2026〕52号

关于阿拉尔市越欣纺织科技有限责任公司

倍捻、喷水织布机项目环境影响

报告表的批复

阿拉尔市越欣纺织科技有限责任公司：

你单位报送的《关于阿拉尔市越欣纺织科技有限责任公司倍捻、喷水织布机项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市越欣纺织科技有限责任公司倍捻、喷水织布机项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区纺织服装产业片区。项目区东侧为阿拉尔市盛泽纺织有限公司，北侧为废弃方仓，西侧和南侧均为一般耕地。项目占地面积103691平方米，项目中心地理位置坐标为东经81°9′40.676″，北纬40°34′44.274″。建设内容为2栋厂房、设置240台倍捻机、240台喷水织机及配套相关设施。项目生产工艺为络丝→倍捻→蒸丝→整经→穿筘→喷水织布。项目建成后年产涤纶坯布2800万米。项目总投资20000万元，其中环保投资89万元，占总投资的0.445%。

二、根据新疆领畅环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2026〕64号），该项目属于纺织业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为原料拆包产生的粉尘。厂区采用封闭厂房，加强车间通风，厂区进行绿化等措施，确保厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为生产废水及生活污水。生产废水经厂区污水处理设施（采用“沉淀+气浮+精密袋滤”工艺）处理满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1的回用水水质指标及其限值后全部回用于纺织车间；生活污水经厂区化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为喷水织布机、整经机、倍捻机和泵类等设备运行过程中产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪音设备，设备底部加减振座垫，连接处加装减振材料；定期对设备进行保养和维修，确保设备运行状态良好；噪声源布置在厂房内，同时加强门窗的隔声性能。确保厂界昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废润滑油、废油桶及废抹布、污水处理站污泥等危险废物；废包装物、废滤袋、废丝及残次坯布等一般固体废物以及生活垃圾。危险废物分类暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危险废物贮存库。废包装物、废滤袋、废丝及残次坯布暂存于一般固体废物暂存间，废包装物、废丝及残次坯布定期外售，废滤袋收集后由厂家回收处置。一般固废暂存间需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求；生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。项目危险废物贮存库、事故池为重点防渗区，危险废物贮存库防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其他重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6米，K≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为污水处理站、一般固体废物暂存间，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。

五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年8月10日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆领畅环保科技有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                2026年8月11日印发