师市环审〔2020〕12号

关于新疆东裕织造有限公司纺织面料生产线项目（一期）环境影响报告表的批复

新疆东裕织造有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆东裕织造有限公司纺织面料生产线项目环境影响报告表的请示》及《新疆东裕织造有限公司纺织面料生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区，新鑫大道以东，井冈山大道以北，纺织路以西。项目区中心坐标N：40°34′40.11″，E：81°13′41.77″。该项目规划总用地面积276256.52m2，总建筑面积339321.01m2，项目分两期建设，本环评仅针对一期建设内容，主要建设内容有：生产车间6座（1#至6#车间）、宿舍楼、办公楼、消防泵房、消防水池及其他配套设施。项目建成后，年生产高档家纺面料1.78亿米、针织面料10500 t/a。项目总投资70000万元，其中环保投资106.5万元，占总投资的0.2%。

二、该项目为纺织品制造中其他类项目，主要工艺为梭织布（珍珠雪纺）的络丝、倍捻、定型、分条整经、穿综扒扣、织布、验布打包和针织布工艺的加弹机、大圆机、开幅机，不含印染等工序。我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目废水主要为定型工序及喷水织机工序产生的生产废水和职工生活污水，其中生产废水经溶气气浮机和砂滤罐过滤处理后，满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表 2 的间接排放标准及其修改单标准要求，部分进行回用，剩余部分和生活污水经自建隔油池、化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，共同排入园区污水处理厂统一处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。运营期产生的大气污染物主要为加弹工序产生的有机废气、整经过程产生的纤维粉尘以及食堂油烟 。加弹工序产生的有机废气，通过将加弹机设置在生产车间内，在加弹机上方设置集气罩等措施，对废气进行收集后，引入静电型油烟净化装置处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，进行无组织排放；整经过程产生的纤维粉尘，通过车间密闭，定期喷水提高车间湿度等措施，确保厂区颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996 ) 表2中无组织排放监控周界外浓度限值要求，在各车间内呈无组织排放；项目食堂油烟经油烟净化器处理后，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求（油烟≤2mg/m³），由油烟管道引至15m高排气筒高空排放。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目运营期噪声主要来源于主要来源于喷水织机、倍捻机、络丝机、分条整经机、牵经机等设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声、振动小的设备，采取厂房隔声、设备减振等隔声降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求[昼间65dB(A)，夜间55dB(A)]。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目运营期固体废弃物主要为废弃包装、边角废料、废机油、油剂、污泥、废油剂桶及生活垃圾。其中边角废料和废弃的包装为一般固废，集中收集后外售或外运综合处置；废机油、油剂、污泥、废油剂桶属于危险废物，在严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集贮存运输技规范》、《危险废物转移联单管理办法》要求的前提下，妥善暂存，最终定期交由有危废资质的单位妥善处理；生活垃圾统一收集、定点存放、并适时交由环卫部门统一外运至阿拉尔生活垃圾填埋场处理。

（六）加强火灾等风险防范工作，制定相关应急预案，确保不发生环境污染事故。加强厂区及周围绿化工作，做好防沙治沙工作，改善厂区生态环境。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、阿拉尔经济技术开发区根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市环境监察支队做好该项目的抽查监督工作。

（此页无正文）

第一师阿拉尔市生态环境局

2020年4月28日

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、住建局、自然资源与规划局、

环境监察支队，阿拉尔经济技术开发区，新疆兵团勘测设计院（集团）

有限责任公司。

第一师阿拉尔市环境保护局                   2020年4月28日印发