师市环审〔2021〕65号

关于阿拉尔市德顺包装有限公司纸箱包装项目

环境影响报告表的批复

阿拉尔市德顺包装有限公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市德顺包装有限公司纸箱包装项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市德顺包装有限公司纸箱包装项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目选址位于阿拉尔经济技术开发区，厂区东侧为建华玻璃钢、西侧为俊峰建材、南侧为新夏水泥、北侧为海升路,中心地理坐标为东经81°14′48.291″,北纬40°34′36.143″。项目总占地15966.28平方米，新建2条包装用纸箱加工生产线，主要建设2座生产车间、1座原料库、1座成品库和1座综合用房，配套建设辅助工程、公用工程和环保工程。项目总投资3850万元，其中环保投资165万元，占总投资的4.29％。

二、该项目为纸制品制造项目，生产工艺为：原料纸→压制瓦楞→瓦楞纸板，纸箱面纸→印刷→印刷面纸，瓦楞纸板和印刷面纸→对裱→膜切→粘钉→成品外售，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求，加强生态保护工作，重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期过程中降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期大气污染物主要为印刷、粘胶过程产生的非甲烷总烃、切割产生的粉尘和食堂烹饪产生的油烟。印刷、粘胶废气经“集气罩+活性炭吸附+15米高排气筒”处理及排放，废气中非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；切割废气经“集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒”处理及排放，废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；项目采取选用低VOCs含量的水性油墨为原料，印刷、粘胶过程位于封闭式生产车间内等措施防治无组织非甲烷总烃的溢散，厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，厂内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限制要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目设备冲洗废水经“调节+絮凝沉淀+石英砂过滤+超滤”处理后继续回用于冲洗环节，不外排；食堂废水采取隔油处理后，同生活污水一同进入化粪池处理，出水达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级排放标准后，经园区下水管网排入阿拉尔经济技术开发区污水处理厂。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目噪声主要为分纸机、印刷机、开槽机等设备运行噪声。通过对设备采取消声减振处理、加强设备定期维护保养、厂区合理布置等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。废边角料经收集后外售给废品回收厂家；废胶桶和废油墨桶分类收集后暂存于原料库中，之后由厂家回收利用。废机油、废抹布、废活性炭、污泥等危险废物分类分区暂存于厂内的危险废物暂存库，定期委托具有资质的单位安全处置。危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。生活垃圾集中收集后，由园区环卫部门定期清运。

（六）该项目运营期应加强管理，加强设备运行维护。加强工程环境风险防范工作，建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；做好单位应急预案和地方环境应急预案的衔接，防止污染事故发生后对周围环境质量和人群健康产生不良影响；并定期进行风险事故应急演练，及时对应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年8月9日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、阿拉尔经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                        2021年8月9日印发