师市环审〔2022〕4号

关于新疆东一纺织科技有限公司喷水织布机项目

环境影响报告表的批复

新疆东一纺织科技有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆东一纺织科技有限公司喷水织布机项目环境影响报告表的请示》及《新疆东一纺织科技有限公司喷水织布机项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于阿拉尔经济技术开发区纺织服装产业片区，厂区东侧、西侧、南侧及北侧均为空地。项目中心地理坐标为：东经81°11´10.155"，北纬40°34´52.922"。项目占地面积640714.48平方米，建设内容为新建22座轻钢结构生产车间，同时配套建设辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。项目投资150000万元，其中环保投资2044万元，占总投资的1.36％。

二、该项目属于化纤织造及印染精加工项目，我局原则同意报告表的结论。项目雪纺、雪纺珠和四面弹生产工艺流程为：原料、加弹、整经、喷水织造、验布、整理；涤塔夫生产工艺流程为：原料、整经、喷水织造、验布、整理。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为加弹工序产生的有机废气、污水处理站产生的恶臭气体、倍捻整经废气、食堂油烟。加弹工序产生的有机废气经集气罩收集，采用“静电＋活性碳吸附”处理后，由15米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源二级标准限值要求；污水处理站产生的恶臭气体采用“负压风机收集+生物除臭”处理后，由15米高排气筒排放，废气中氨、硫化氢排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后通过配套的油烟管道排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2最高允许排放浓度限值要求。项目织造车间密闭并配备滤尘系统，对倍捻整经产生的纤维、飞绒粉尘采用巡回吹吸清洁机处理，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求，厂内无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；污水处理站通过对污水处理设施进行密闭，确保厂界氨、硫化氢无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建厂界标准值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为喷水织布工序中产生的生产废水、生活污水。生活污水经化粪池处理，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，排入园区污水管网最终进入园区艾特克污水处理厂；喷水织布工序中产生的生产废水在厂内自建污水处理站通过气浮+过滤+好氧生化处理，出水水质满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T 01107-2011）中表1回用水水质指标及其限值后，部分回用于喷水织造工艺，部分通过园区管网进入园区艾特克污水处理厂。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源为喷水织机、倍捻机、络丝机、蒸箱、牵经机、加弹机、水泵等生产设备。通过选用低噪声设备、采取基础减震、合理布局、建筑隔声、加强设备维护保养等降噪措施，确保厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。项目固体废物主要为废机油、废油剂、废油剂桶、废活性炭、污水处理设施产生的污泥、废原料包装物、加弹废丝、废布、清洁机收尘及生活垃圾。废机油、废油剂、废油剂桶、废活性炭属于危险废物，收集后暂存于厂区危险废物暂存间内，定期委托具备相应危险废物处置资质的单位转移处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设管理；污水处理设施产生的污泥属于危险废物，存放于污泥池内，脱水干化后委托有资质的企业处理，严禁污泥在厂区长期堆放；废原料包装物、加弹废丝、废布、清洁机收尘属于一般工业固体废物，废原料包装物、加弹废丝、废布由厂家回收或者综合利用；清洁机收尘、生活垃圾集中收集后定期清运至阿拉尔市生活垃圾填埋场卫生填埋。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2022年1月10日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、阿拉尔经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队、新疆兵团勘测设计院（集团)有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                       2022年1月10日印发