师市环审〔2022〕21号

关于一团（金银川镇）集中供热改扩建项目

环境影响报告书的批复

一团城镇管理服务中心：

你单位报送的《关于一团（金银川镇）集中供热改扩建项目环境影响报告书的请示》及《一团（金银川镇）集中供热改扩建项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于一团团部，厂区东侧为阿拉尔市金银川镇金巨彩印包装有限公司、西南侧12米为排碱渠、西侧为废弃红枣加工厂、北侧为农田。项目中心地理位置坐标为：东经79°52'33.74"，北纬40°40'36.80"，占地面积27729平方米。主要建设内容：建设1台58MW（83t/h）的燃煤锅炉，同时配套建设储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目总投资2200万元，其中环保投资1517万元，占总投资的69%。

二、该项目属于“未批先建”申请补办环评，该项目现状58MW燃煤锅炉已于2016年建成投入运营。按照环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）未予以处罚。一团必须高度重视，举一反三，重点加强辖区内项目日常监管。

三、该项目属于热力生产和供应中，燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的项目，项目的总体工艺技术路线为：堆煤场→锅炉→SNCR脱硝系统→布袋除尘→引风机→石灰石石膏湿法脱硫→烟囱。我局原则同意报告书的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

四、你单位应严格按照报告书提出的“以新带老”整改措施进行整改。在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为锅炉烟气和煤场、灰渣库粉尘。锅炉烟气采用SNCR脱硝装置+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫系统处理后，经50米高烟囱排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放限值要求；煤场、灰渣场的无组织粉尘通过采取给煤系统单元密封，储煤场、渣场进行封闭，定期洒水降尘等措施，确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放源周界外浓度标准限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为锅炉排污水、软水系统排水和生活污水。锅炉排污水、软水系统排水等生产废水排入厂区降温池内，经沉淀、冷却处理后部分回用于脱硫系统补水，部分用于除渣系统以及煤场、灰渣库降尘使用，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准后，定期拉运至一团污水处理厂处理。

（三）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要包括废机油、燃煤炉渣、除尘器收集的粉煤灰、脱硫石膏、废树脂、废弃滤袋、生活垃圾。废机油属于危险废物，暂存于厂区危废暂存间内，定期委托具备资质的单位处理, 危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的相关要求进行建设和管理；燃煤炉渣、除尘器收集的粉煤灰、脱硫石膏、废树脂、废弃滤袋属于一般工业固体废物，燃煤炉渣、除尘器收集的粉煤灰和脱硫石膏收集后定期外售进行综合利用，废树脂和废弃滤袋统一清运至一团垃圾填埋场处置；生活垃圾由环卫部门统一清运至一团垃圾填埋场填埋处置。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要来源于锅炉、风机、泵类等设备。通过选用低噪声设备、合理布局、建筑隔声、加强设备维护保养等降噪措施，确保厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求[昼间≤60dB（A）,夜间≤50dB（A）]。

（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告书提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你单位须严格按照《排污许可管理条例》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

八、一团（金银川镇）按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2022年4月22日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、一团、生态环境保护综合行政执法支队、乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                        2022年4月22日印发