师市环审〔2022〕23号

关于阿拉尔市华韵再生资源有限公司滴灌带厂

建设项目环境影响报告书的批复

阿拉尔市华韵再生资源有限公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市华韵再生资源有限公司滴灌带厂建设项目环境影响报告书的请示》及《阿拉尔市华韵再生资源有限公司滴灌带厂建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于十团，东侧紧邻纬一路，南侧为空地，西侧为阿拉尔志翔果品有限责任公司，北侧为农田。厂址中心地理坐标为：东经81°16′31.62″, 北纬40°39′5.5768″。项目占地面积6740平方米，主要建设造粒生产线2条、滴灌带生产线4条、地膜生产线2条、PE管生产线2条，同时配套建设储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目建成后生产滴灌带4000吨/年、地膜1400吨/年、PE管800吨/年，再生造粒4847.25吨/年。项目总投资600万元，其中环保投资88万元，占总投资的14.67％。

二、该项目属于塑料制品业，以再生塑料为原料生产的项目，我局原则同意报告书的结论。该项目造粒生产线工艺流程为：回收的废料→分拣→湿式破碎→清洗→甩干→熔融、挤出→切粒；滴灌带生产线工艺流程为：预热拌料→熔融、挤出→冷却定型→质检→入库；地膜生产线工艺流程为：预热搅拌→热熔吹塑→风环冷却→打卷→合格入库；PE管生产线工艺流程为：干燥混合→熔融、挤出→模具加热挤出坯型→真空吸附定型→冷却成型→牵引→剪切→检测→包装。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求，加强生态保护工作，重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期的废气主要为生产线加热挤塑工段产生的有机废气和废旧塑料在装卸、堆放过程中产生的粉尘。加热挤塑工段产生的有机废气经集气罩收集进入“UV光氧催化设备+二级活性炭吸附设备”处理后，通过不低于15米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4排放限值要求；项目废旧塑料采用湿式破碎，装卸过程控制落差，洒水降尘，贮存场所采用半封闭型堆场，堆存过程中以篷布覆盖，加强生产装置和废气收集处理装置的管理，采取以上措施确保厂界无组织粉尘、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9排放限值要求，厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期主要废水为废料清洗废水、湿式破碎产生的废水及生活污水。废料清洗废水、湿式破碎产生的废水经“三级沉淀+絮凝沉淀”处理后，水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中洗涤用水水质，回用于生产工序，不外排；生活污水经预处理池处理收集后由一体化MBR污水处理设施处理，尾水再经紫外线消杀，出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后，用于厂区绿化及洒水抑尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声主要为破碎机、造粒机、滴灌毛管机、吹膜机、高效挤出机等设备运转噪声。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，设备进行定期维护保养等措施，确保厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。项目固体废物主要为废机油、废UV灯管、废活性炭、分拣废物、清洗固废（泥沙杂质）、不可利用废料、废滤网、不合格产品、边角料、预处理池污泥、沉淀池污泥、生活垃圾。废机油、废UV灯管及废活性炭属于危险废物，分类收集后暂存于厂区危废暂存间内，定期委托具备相应危险废物处置资质的单位转移处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的相关要求进行建设和管理；分拣废物、清洗固废（泥沙杂质）、不可利用废料、废滤网、不合格产品、边角料、预处理池污泥、沉淀池污泥属于一般工业固体废物，分拣废物分类收集后日产日清，桶装收集后由当地环卫部门统一清运处理，清洗固废（泥沙杂质）、不可利用废料、废滤网经一般固废暂存间暂存收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理，不合格产品、边角料经暂存收集后回用于生产，预处理池污泥,委托环卫部门定期进行清掏和清运处理;沉淀池污泥,委托环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理；生活垃圾经桶装收集后由当地环卫部门统一清运处理。

（六）该项目运营期加强管理，加强设备运行维护，加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告书提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可管理条例》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化时，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、十团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2022年4月29日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、十团、生态环境保护综合行政执法支队、成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                        2022年4月29日印发